石油醚化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

中文名：	石油醚；石油精

英文名：	Petroleum ether

分子式：

分子量：

第二部分：成分/组成信息

CAS号：	8032-32-4

RTECS号：	OI6180000

UN编号：	1271

第三部分：危险性概述

危险货物编号：	32002

IMDG规则页码：	3141

第四部分：理化特性

外观与性状：	无色透明液体，有煤油气味。

主要用途：	主要用作溶剂及作为油脂的抽提用。

熔点：	<-73

沸点：	40～80

相对密度(水=1)：	0．64～0．66

相对密度(空气=1):	2．50

饱和蒸汽压(kPa)：	53．32／20℃

溶解性：	不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、乙醚、油类等多数有机溶剂。

临界温度(℃)：

临界压力(MPa)：

燃烧热(kj/mol)：	无资料

避免接触的条件：

燃烧性：	易燃

建规火险分级：	甲

闪点(℃)：	<-20

自燃温度(℃)：	280

爆炸下限(V%)：	1．1

爆炸上限(V%)：	8．7

第五部分：消防措施

危险特性：	其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。

燃烧(分解)产物：	一氧化碳、二氧化碳。

第六部分：稳定性和反应活性

稳定性：	稳定

聚合危害：	不能出现

禁忌物：	强氧化剂。

灭火方法：	泡沫、干粉、二氧化碳、砂土，用水灭火无效。

危险性类别：	第3，2类  中闪点易燃液体

危险货物包装标志：	7

包装类别：	Ⅱ

第七部分：操作处置与储存

储运注意事项：	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量的消防器材，桶装堆垛不可过大，应留墙距，顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，灌装时应注意流速(不超过3m／a)，且有接地装置，防止静电积聚。灌装适量，不可超压超量盛装。搬运时要轻装轻卸。

废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。废物储存参见"储运注意事项"。用控制焚烧法处置。根据国家和地方有关法规的要求处置。

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。

第八部分：接触控制/个体防护

接触限值：	中国MAC：未制定标准

苏联MAC：未制定标准

美国TWA：OSHA 100ppm

美国STEL：未制定标准

侵入途径：	吸入  食入

毒性：	LD50：40mg／kg(小鼠静注)

LC50：3400ppm 4小时(大鼠吸入)

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

健康危害：	其蒸气或烟雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激作用。中毒表现可能有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。还可引起多发性周围神经炎。

第九部分：急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触：	立即提起眼睑，用流动清水冲洗。

吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，必要时进行人工呼吸。就医。

食入：	误服者给充分漱口、饮水，就医。

工程控制：	生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：	高浓度环境中，佩带防毒口罩。

眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。

防护服：	穿相应的防护服。

手防护：	一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。

其他：	工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作后，淋浴更衣，注意个人清洁卫生。

第十部分：泄漏应急处理

泄漏处置：	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏，喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移，回收或无害处理后废弃。

第十一部分：法规信息

法规信息：化学危险品安全管理条例（1987年2月17日国务院发布），化学危险品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号），工作场所安全使用化学危险品规定[1996]劳部发423号）法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志（GB13690－92）将该物质划为第3.2类中闪点易燃液体。