上海沪正实业有限公司
物质安全技术说明书                   MSDS

GTO溶液  G-P35-EA

第一部分 化学品及企业标识

中文名称：GTO溶液  G-P35-EA

英文名称：GTO Solution  G-P35-EA

企业名称：上海沪正实业有限公司

地址：上海闵行区浦江镇新骏环路158号
邮编：201114
传真号码：021-68921768 
企业应急电话：021-34977516
技术说明书编码：17-469
生效日期：2017 年10月20日

第二部分 危险性概述

危险性类别：本品依据GB13690-2009《化学品分类和危险性公示通则》分类为：易燃液体 类别3急性经口毒性 类别4 皮肤腐蚀/刺激 类别2 特异性靶器官毒性 一次接触 类别3 吸入危险 类别1上述没有记载的危害性，分类不适用或无法分类。

侵入途径：眼睛和皮肤接触、食入、吸入。

健康危害：吞咽有害。

造成皮肤刺激。

可能造成昏睡或眩晕。

大量吞咽或进入呼吸道可能有严重后果。

环境危害：若大量挥发对环境有一定伤害。

燃爆危险：易燃液体或蒸汽。

第三部分 成分／组成信息

化学品名称：GTO溶液  G-P35-EA

成分                         含量                   CAS No.

三氧化钨                    35.00%                 1314-35-8

乙酸乙酯                    65.00%                 141-78-6

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去受污染的衣物，用肥皂和大量清水彻底冲洗皮肤15分钟以上，就医。

眼睛接触：立刻提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15分钟以上。立即就医。

吸    入：立即脱离现场至空气新鲜处。若呼吸困难，给氧；若呼吸停止，立即进行人工呼吸。
食    入：若清醒，温水漱口，立即就医。

第五部分 消防措施

危险特性：易燃液体或蒸汽。遇明火、高热能引起爆炸燃烧。与强氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热容器有爆炸的危险。
灭火方法及灭火剂： 可用干粉、砂土、抗溶性泡沫和二氧化碳灭火。
灭火注意事项及措施：消防员应戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服以防止与皮肤和眼睛接触。在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却。容器突然发出异响声音或出现异常现象，应立即撤离。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：消除所有点火源。无关人员撤离至安全区。处置人员应对身体进行适当防护。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收，使用洁净无火花的工具收集。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制空间。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项：

操作人员应经过培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具，穿防静电工作服，戴化学防护手套，避免与眼睛和皮肤直接接触，避免吸入。避免长时间反复接触。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。使用防爆型通风系统和设备。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积累。避免与强氧化剂，易燃物接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装破裂受潮和造成损失。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：
储存于阴凉、干燥、通风的库房内。远离火种、热源，防止日光暴晒。保持容器密封。应与强氧化剂，易燃物分开存放。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区配各相应品种和数量的消防器材、泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制／个体防护

监测方法：    无
工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：戴管理部门认可的面罩。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴化学防护手套。
其他防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣，污染的衣服洗净再用。

第九部分 理化特性

外观与性状：蓝黑色液体

气味：稍有刺激性气味

闪点（闭杯）：51 ℃

初始沸点：＞50℃

pH: 7.2(25℃，50.0g/L)
溶解性：微溶于水

第十部分 稳定性与反应活性

稳定性：常温常压下稳定。

避免接触的条件：火种、热源。高温和阳光直射。

避免接触物质：强氧化剂。

聚合危害：不聚合。

有害分解产物：一氧化碳、二氧化碳、钨氧化物。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：氧化钨：大鼠口服毒性LD50   1059mg/kg

乙酸乙酯：大鼠口服毒性 LD50   6820mg/kg

兔子皮肤毒性家兔经皮LD50 21000mg/kg

大鼠吸入毒性 LC50 490gm/m3/4H

皮肤腐蚀/刺激：本品会造成皮肤刺激。

严重眼损伤/眼刺激：乙酸乙酯：人眼睛 400ppm,引起刺激。

亚急性与慢性毒性：豚鼠吸入2000ppm，65次接触，无明显影响。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：该物质对环境可能有害，对水体应给予特别注意。

持久性和降解性：无资料。

生物积累潜力：无资料。

在土壤中的流动性：无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法：处置前应参阅当地环保部门的有关规定。建议交给具有资格的化学废物处理部门处置。

第十四部分 运输信息

危险性类别：3

UN 编号：UN1173

包装标识：Ⅱ

运输名称：乙酸乙酯

第十五部分 法规信息

国内法规：本品在GB 12268-2012《 危险货物品名表》中的危险货物编号为1993；名称和说明：其他未列明易燃液体。

第十六部分 其它信息

填表时问：2017 年10月20日
填表部门：上海化工研究院检测中心／国家安全生产上海危险化学品分类检测检验中心
           电话（传真）: 8621-52815377 / 52800971 / 52807275 / 52811034 
修改说明：第0 次修订
其他信息：本说明书根据委托方提供的成分含量信息和我中心现有知识编写。使用者有责任对说明书内容的正确性与完整性评估后，根据实际情况自行决定其适用性，并对使用后果承担法律责任。