化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：间苯二甲酸

化学品英文名：Isophthalic Acid

企业名称：中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司

企业地址：北京市房山区燕山岗南路1号

邮 编: 102500                           传 真：

联系电话：

电子邮件地址：

企业应急电话：

国家应急电话：

技术说明书编码：

产品推荐及限制用途：用于制备聚酯类共聚物、染料、药品等产品的中间体。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：与空气混合达到一定浓度，能形成爆炸性混合物。吸入有害。皮肤接触有害。引起皮肤刺激。

GHS危险性类别：无资料

标签要素：

象形图：

警示词：警告

危险信息：与空气混合达到一定浓度，能形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。吸入有害。皮肤接触有害。引起皮肤刺激。

防范说明：

预防措施：远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。使用不产生火花的工具。得到专门指导后操作。阅读并了解所有安全防护措施。防止物料泄漏到工作场所空气中。按要求使用个体防护装备。避免吸入其粉尘。

事故响应：火灾时使用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。皮肤接触，脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗20分钟。吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。被污染的衣服洗净后方可重新使用。

安全储存：储存在阴凉、通风处。远离火种、热源。包装要求密封。

废弃处置：建议用焚烧法处置。

物理化学危险：与空气混合达到一定浓度，能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起爆炸。

健康危害：吸入有害。皮肤接触有害。引起皮肤刺激。眼睛接触引起刺激，出现发红。长期反复吸入可能引起肺损伤。

环境危害：对水生生物有害。

第三部分 成分/组成信息

危险组分         浓度或浓度范围      CAS No.

间苯二甲酸            ≥99.9%         121-91-5

酸值            674±2 mgKOH/g

钴                 ＜3 ppm

锰                 ＜5 ppm

铁                 ＜3 ppm

3-CBA                ＜25 ppm

间甲基苯甲酸            ＜150 ppm

第四部分 急救措施

急救：

- 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

- 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗 20分钟。如有不适感，就医。 - 吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。

- 食    入：饮水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：与空气混合达到一定浓度，能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引

起爆炸。

灭火方法和灭火剂：用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴自给式呼吸器，穿全身消防服，在上风向

灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至

灭火结束。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：消除所有点火源。根据粉

尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。

环境保护措施：防止泄漏物进入水体或下水道。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：装包后

运至废物处理场所。大量泄漏：先用塑料布将其覆盖，防止扩散到空气中，然后装包后运至废料处理场所。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：全面通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议

操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。防止粉尘飘散到工作场所空气中。避免接触眼睛、皮肤，避免吸入粉尘，避免食入，操作后彻底清洗。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。采用防爆型照明、通

风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值： 无资料

生物限值： 无资料

监测方法： 无资料

工程控制：全面通风，提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿防静电工作服。

手 防 护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。工作完毕，淋浴更衣。保持良

好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色针状晶体。

分子量: 166.13                       熔点(℃): 345℃

相对密度( 水=1 ): 1.507            闪点（℃）：＞650

粘度系数（25℃水）: 0.61          引燃温度(℃):700

爆炸下限 (g/l)]:0.035              升华热（25℃， KJ/mol）：106.7

易燃性：易燃。                       毒性：低毒。

溶解性：微溶于水，不溶于苯、甲苯和石油醚，溶于甲醇、乙醇、丙酮和冰醋酸

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定。

避免接触的条件：明火、高热。

禁配物：与硫酸、腐蚀剂、氨、脂肪胺类、链烷醇胺类、异氰酸酯类、烯基氧化物

危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：无资料。

皮肤刺激或腐蚀：无资料。

眼睛刺激：无资料。

呼吸或皮肤过敏：无资料。

吸入危害：无资料。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：无资料。

持久性和降解性：无资料。

生物富集或生物积累性：无资料。

土壤中的迁移性：无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法：

-产品：建议用焚烧法处置。

-不洁的包装：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN号）： 无资料。

联合国运输名称：无资料。

联合国危险性分类：无资料。

包装类别：无资料。

包装标志：易燃、低毒。

包装方法：密封塑料袋。

海洋污染物（是／否）：否。

运输注意事项：运槽车内可设孔隔板以减少震荡产生静电。运输途中应防曝晒、

雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

第十五部分 法规信息

法规信息：无资料。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期： 2018.01.01

填表部门：中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司

填表时间：

数据审核单位：中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司化工八厂