吉安市万亿香料油有限公司

天然植物精油·精细化学品·

柠檬桉油安全技术说明书

# *** 1 – 化学品及企业标识 ***

# 产品中文名称  ：	柠檬桉油

产品英文名称  ：	eucalyptus citriodora oil

# 企业名称			：	吉安市万亿香料油有限公司

# 地址          ：	江西省吉安市河东工业园

# 邮编          ：	343000

电话号码		：	0796-8110986

传真号码      ：	0796-8110220

电子邮件地址  ：	1053756189@qq.com

CSDS编码		：	DES-18

生效日期		：	2013-03-20

*** 2 – 成份/组成信息 ***

化学名称：柠檬桉油	CAS编号：85203-56-1

分子式  ：C10H18O                   	含量    ：98%

*** 3 – 危害辨识资料 ***

## 危险特性  ：其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

## 燃烧产物  ：一氧化碳、二氧化碳

## 侵入途径  ：吸入、摄入和经皮吸收。

## 健康危害  ：大量吞下对身体有害，催吐可能造成肺部伤害。

## 慢性影响  ：尚未确定。

## *** 4 – 急救措施 ***

## 皮肤接触：脱去被污染的衣物及鞋袜，以肥皂水和清水冲洗患处15分钟以上。如仍然不适，尽快就医。

## 眼睛接触：以大量清水冲洗眼睛15分钟以上并不时提起上下眼睑。如仍然不适，尽快就医。

## 吸入    ：迅速转移至空气新鲜处。如呼吸困难，输医用氧气，如呼吸暂停，做人工呼吸。

## 食入    ：误食者给服大量温水，就医。不可催吐，以免对肺部造成伤害。

## *** 5 – 消防措施 ***

## 危险特性        ：其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧	            化剂发生强烈反应。

## 有害燃烧产物    ：一氧化碳、二氧化碳、刺激性烟雾

## 灭火方法及灭火剂：可用二氧化碳、干粉或蛋白泡沫扑救。水不可用来灭火，但可用于冷却近火的容器。

## *** 6 – 泄漏应急处理 ***

## 应急处理：切断电源。迅速撤离泄漏污染区人员至安全地带并进行隔离，严格限制人员出入。建议应急处理人员佩戴自给正压式呼吸器，穿防静电服。尽可能切断泄漏源，防止泄漏物流入下水道、排洪沟等限制性空间。

## 小量泄漏：尽可能将泄漏液收集在密闭容器中，再以惰性物质（如蛭石、沙和土等）覆盖残液，然后以不会产生火花的工具转移至适当的的容器中，密封后运出厂区。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液称释后排入污水系统。

## 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少其蒸发。喷雾状水冷却和稀释蒸气、用防爆泵或者隔膜泵转移至槽车或者专用收集器内，回收或者运至废物处理场处转置。

## *** 7 – 操作使用与储存 ***

## 操作处置注意事项：操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐油围布，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟，避免与氧化剂接触。受限空间或者通风不良空间内建议使用防爆型的通风系统和设备。灌装及抽吸物料时应注意控制流速且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装损坏。配备有相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

## 储存注意事项    ：储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源、氧化剂及酸碱。不使用时应保持容器密封以避免产品氧化。采用防爆型照明和通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，配备有相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

## *** 8 – 接触控制/个体防护 ***

## 最高容许浓度：无资料。

## 监测方法    ：无资料。

## 工程控制    ：生产过程密闭，加强通风。

## 呼吸系统防护：一般情况下不需要佩戴防毒面具，如果蒸汽浓度可能很高，则使用防毒面具。

## 眼睛防护    ：戴化学安全防护眼镜。

## 手部防护    ：戴橡胶耐油手套。

## 身体防护    ：长期接触本产品时，建议使用橡胶耐油围布。

## 其他防护    ：接触本产品后，用肥皂和清水清洗手部和其他暴露在外的皮肤。

## *** 9 – 理化特性 ***

## 外观与性状：无色或淡黄色的澄清液体	气味        ：呈特有似香茅醛香气

## 沸点      ：95 °C	             闪点        ： 50 °F

## 相对密度  ：0.865           	溶解度      ：不溶于水，溶于乙醇。

## *** 10 – 稳定性和反应活性 ***

## 化学稳定性  ：一般使用或储存条件下较稳定。

## 聚合危害    ：无。

## 避免接触条件：热源和长期接触空气

## 不相容的物质：强酸、强氧化剂和其它能与不饱和烃反应的物质

## 有害分解产物：一氧化碳、二氧化碳、刺激性的火焰

## 有害聚合物  ：未知。

## *** 11 – 毒理学资料 ***

## 急性毒性：LD50（大鼠经口）4000mg/kg

## 刺激性  ：长期接触未稀释的产品，可能刺激眼睛。

## 致敏性  ：接触未稀释的产品，可能导致皮肤过敏。

## 致癌性  ：未被ACGIH, IARC, NIOSH, NTP及OSHA列为致癌物质。

## *** 12 – 生态学资料 ***

## 生态毒性    ：尚未确定。

## 生物降解    ：尚未确定。

## 非生物降解性：尚未确定。

## 其它有害作用：尚未确定。

## *** 13 – 废弃处置 ***

## 废弃物性质  ：危险废物

## 废弃处置方法：用控制焚烧法处理。

## *** 14 – 运输信息 ***

## 包装标志   	：液体

## 包装类别	：III

## 包装方法	：塑料桶装

## 运输注意事项：夏季应早晚运输，防止日光曝晒。运输按规定路线行驶。

## *** 15 – 法规信息 ***

## 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）

## 《危险货物品名表》（GB12268-2005）

## 《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）

## 《危险化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483-2000）

## 《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）

## *** 16 – 其他信息 ***

声明：本化学品安全数据说明书中所含信息为目前我公司所能获取的最为详尽与准确的信息，我们已经竭力使此说明书中所含的信息尽可能准确，但必须指出的是我们不能为数据表做出任何保证，吉安市万亿香料油有限公司不为任何因为使用此信息所造成的伤害及损失承担责任，使用者必须根据自己的特定用途决定此信息的适用性。